Ejercicio: Instalación básica de red

Escenario

Una oficina pequeña necesita conexión para:

• 4 computadoras

• 1 impresora de red

• 1 access point

El rack está en un cuarto técnico y cada punto de red está a 20 metros máximo.

Diseño (responde)

1. ¿Qué tipo de cable usarías? (Cat5e, Cat6, etc.) ¿Por qué?

R/  Cat6, porque: Ofrece mejor rendimiento, mayor ancho de banda y mejor protecciones para interferencias electromagnéticas (diafonía)

2. ¿Qué topología estás usando?

R/ Topologia en estrella, porque es la configuración estándar en donde todos los nodos (computadores, impresoras y Access point) se conecta individualmente a un dispositivo central

3. ¿Cuántos puntos de red necesitas instalar en total?

R/ Se necesitan 6 puntos en total, 4 computadores, 1 impresora, 1 access point

4. ¿Qué estándar elegirías: T568A o T568B? ¿Por qué?

R/ El T568B porque: Es el mas utilizado comercialmente y en la mayoría de instalaciones de red en el mundo

5. ¿Qué elementos necesitas además del cable? (mínimo 5)

R/ 1- Switch               3- Patch cords              5- Un rack

2- Patch Panel       4- Conectores RJ45     6- Canaleta o tubería

Instalación (pensamiento técnico)

6. Vas a ponchar un cable en RJ45:

o ¿Cuál es el orden de colores en T568B?

1-Blanco/Naranja   2-Naranja  3-Blanco/Verde  4-Azul  5-Blanco/Azul  6-Verde  7-Blanco/Café  8-Cafe

7. ¿Cuál es el largo máximo permitido de un canal de red completo?

R/ No sobrepasar los 90 metros por cable

8. Si pelas demasiado el cable (más de lo permitido), ¿qué problema puedes tener?

R/ Puede que se dañen al no tener recubrimiento, también puede generar interferencias

9. ¿Qué herramienta usarías para:

o Ponchar un RJ45?

R/ Ponchadora para RJ45, un cortafríos, un pela cable para el exterior del cable (cubierta) y el RJ45

o Terminar en patch panel?

R/ Se usa una herramienta de impacto (Punch Down tool)

Diagnóstico de errores

10. Un cable “funciona”, pero la red está lenta.

• Menciona 2 posibles causas.

R/ 1- Interferencias electromagnéticas (EML)

2-Longuitud excesiva o mala calidad

11. Encuentras que alguien mezcló los pares (split pair):

• ¿Cómo afecta esto?

R/ Afecta gravemente la intensidad de la señal de par trenzado funcionan mediante la cancelación de ruido

12. Usaron conectores Cat5e con cable Cat6:

• ¿Qué pasa con el rendimiento?

R/ El rendimiento se degrada al nivel del componente mas bajo (Cat5e), aunque el cable Cat6 es capaz de manejar mas frecuencia que el cable de Cat5e.

13. ¿Por qué es importante etiquetar cables (TIA-606)?

R/ Para la gestión y mantenimiento eficiente, nos permite identificar el cable que va hacia el puerto del rack y hacia el dispositivo final

14. ¿Qué pasaría si haces un cable con un extremo T568A y otro T568B?

R/  Obtendriamos un cable cruzado (crossover), este cable no servirá para conectar en un switc a un PC

15. ¿Cuál es la diferencia entre:

• Canal (channel)

R/ Es el enlace completo, que incluye el enlace permanente mas los cable de conexión ( patch cords) en ambos extremos del rack al switch y del punto de pared a la PC

• Enlace permanente (permanent link)

R/ Es la parte fija del cableado, desde el patch panel en el rack hasta el Jack (punto de red del usuario)

16. Si necesitas más estabilidad (menos interferencia), ¿qué tipo de cable usarías?

• UTP

• FTP

• STP

,explica por qué

R/ Eligiria el STP porque: Tiene un blindaje individual para cada par de hilos y a menudo una malla externa adicional , este blindaje protege los datos de las interferencias electromagnéticas externas