TRABAJO:

Auditoría SOHO en una Agencia Creativa:

El Escenario: Una pequeña agencia de marketing digital y diseño gráfico tiene 8 empleados trabajando en un espacio abierto (coworking). Todos se conectan por Wi-Fi al módem que dejó el proveedor de internet (ISP).

El Problema: Constantemente se quejan de que "el internet está lento" cuando suben archivos pesados a la nube, la impresora de red a veces desaparece del sistema y los equipos de diseño pierden conexión durante videollamadas.

La Misión del Estudiante: Diseñar una lista de chequeo orientada a diagnosticar redes SOHO (Small Office/Home Office) con un fuerte enfoque en conectividad inalámbrica y saturación de la red local.

Puntos obligatorios que su lista debe contemplar:

Evaluación del espectro y canales Wi-Fi (interferencia).

Ubicación física del Reuter principal (obstáculos, altura).

Asignación de direcciones IP de periféricos críticos (¿La impresora tiene IP estática o dinámica?).

Pruebas de ancho de banda y latencia desde los puestos más alejados.

Debe tener sección de ESTADO DE LA CAPA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA, CONFIGURACIÓN LÓGICA Y ESTABILIDAD, PLAN DE MEJORA Y ACCIONES REQUERIDAS (RECOMENDACIONES)

DESARROLLO

Para resolver los problemas de una agencia creativa, donde el tráfico de archivos multimedia es intenso y la estabilidad es vital, es necesario pasar de una configuración "doméstica" a una estructura SOHO profesional.

lista de chequeo para el diagnóstico y la posterior optimización.

​ Lista de Chequeo: Auditoría de Red SOHO

​Cliente: Agencia Creativa (8 usuarios)

Objetivo: Diagnosticar saturación, interferencias y fallos de direccionamiento.

​1. Estado de la Capa Física e Infraestructura

​En un entorno de diseño, el módem del ISP suele ser el cuello de botella físico. Se debe evaluar si el hardware es capaz de procesar múltiples flujos de datos pesados.

​-Ubicación del Reuter/AP: ¿Está en una zona central, a una altura mínima de 1?5m y libre de obstáculos metálicos o muros de concreto denso?

​-Inspección de Cableado (Backhaul): ¿El módem del ISP está conectado a un switch o los equipos críticos (como la impresora) usan cables Cat6 o superiores?

​-Temperatura del Hardware: ¿El Reuter presenta exceso de calor? (El procesamiento de archivos pesados de diseño estresa el CPU del equipo).

​-Fuentes de Interferencia Electromagnética: ¿Hay microondas, motores o teléfonos inalámbricos cerca del Reuter que operen en la banda de 2?4 GHz?

​2. Configuración lógica y estabilidad

​El problema de la impresora que desaparece y las caídas de llamadas suele residir en cómo el software gestiona los dispositivos y el espectro.

​-Evaluación del Espectro Wi-Fi:

​Banda 2.4 GHz: ¿Está saturada por redes vecinas? (Usar canales 1, 6 u 11).

​Banda 5 GHz / 6 GHz: ¿Los equipos de diseño están forzados a usar esta banda para evitar interferencias y ganar velocidad?

​-Gestión de Direccionamiento IP:

​-Periféricos Críticos: ¿La impresora y servidores NAS tienen IP Estática asignada fuera del rango DHCP? (Causa probable de su "desaparición").

​-Tiempo de Concesión (Léase Time): ¿Es demasiado corto, provocando micro cortes al renovar la IP durante videollamadas?

​-Pruebas de Rendimiento (Puestos Alejados):

​Latencia (Ping)

​Ancho de Banda Real: ¿Qué porcentaje del plan contratado llega a los puestos más distantes?

​3. Saturación y Carga de Red

​El perfil de una agencia creativa implica ráfagas de tráfico muy altas (subida de videos o renders).

​-Monitorización de Conexiones Simultáneas: ¿Cuántos dispositivos hay por usuario? (Laptop + Smartphone + Tablet x 8 personas = +24 dispositivos).

​-Saturación de Subida (Upload): Al subir archivos a la nube, ¿se agota el ancho de banda de subida, bloqueando el tráfico de bajada (ACK packets)?

​-Calidad de Servicio (QoS): ¿Existe alguna regla que priorice el tráfico de videollamadas sobre la subida de archivos pesados?

Plan de Mejora y Acciones Requeridas:

Al aplicar la lista que se hizo estas son las recomendaciones estándar para este caso:

| PROBLEMAS DETECTADOS | RECOMENDACIONES |
| --- | --- |
| INPRESORA QUE DESAPARECE | Configurar IP estática en la impresora y reservarla en la tabla DHCP del Reuter |
| INTERNET LENTO AL SUBIR ARCHIVOZ | Implementar Dos (Quality of servicie) para limitar el ancho de banda de subida de archivos y reservar un 20% para videollamadas |
| CAIDAS EN VIDEOLLAMADAS | Migrar los equipos de diseño a la banda de 5 GHZ exclusivamente si, es posible conectar por cable (ETHERNET) a los puertos fijos |
| MODEM ISP INSUFICIENTES | Poner el modem del IPS en “Modo bridge) y utilizar en Reuter neutro de alto rendimiento que soporte más conexiones concurrentes |