Los 5 casos a diagnosticar:

| # | Enlace | Continuidad | NEXT (dB) | RL (dB) | Atenuación (dB) | Longitud (m) | Su diagnóstico: hallazgo + causa + acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P.01 - Sala de juntas Cat6 - Limite NEXT: 39.9 RL: 20.1 IL: 21.3 | PASS | 38.1 dB FAIL | 23.5 dB PASS | 14.2 dB PASS | 38 m | Escriba aqui su diagnóstico... |
| 2 | P.07 - Recepción Cat5e - Limite NEXT: 35.3 RL: 17.0 IL: 24.0 | FAIL (pin 3 abierto) | No aplica | No aplica | No aplica | 22 m | Escriba aqui su diagnóstico... |
| 3 | P.12 - Oficina 3 Cat6 - Limite NEXT: 39.9 RL: 20.1 IL: 21.3 | PASS | 44.7 dB PASS | 19.2 dB FAIL | 17.8 dB PASS | 61 m | Escriba aqui su diagnóstico... |
| 4 | P.19 - Bodega Cat6 - Limite NEXT: 39.9 RL: 20.1 IL: 21.3 | PASS | 40.8 dB PASS | 22.4 dB PASS | 24.9 dB FAIL | 107 m | Escriba aqui su diagnóstico... |
| 5 | P.23 - Gerencia Cat6 - Limite NEXT: 39.9 RL: 20.1 IL: 21.3 | PASS | 41.3 dB PASS | 24.8 dB PASS | 19.1 dB PASS | 55 m | Escriba aqui su diagnóstico... |

Para cada caso escribir tres líneas:

- HALLAZGO: que parámetro fallo y cuál es el valor vs el límite de la norma

- CAUSA PROBABLE: que error de instalación puede explicar ese resultado especifico

- ACCION CORRECTIVA: que harían exactamente para resolver el problema

DESARROLLO

Enlace 1:

Hallazgo; Next 38.1 db (limite 39.9 db)

Causa probable: Desenparejamiento excesivo de pares en los conectores,( excesos de desentrenzado)

Accion correctiva: Re-terminar ambos extremos del cable, cuidando mantener el trenzado hasta el punto de contacto

ENLACE 2:

Hallazgo: Continuidad: Fail (pin 3 abierto)

Causa probable: Cable cortado, mal contacto en el Jack o conector, o ponchado incorrecto

Accion correctiva: Verificar continuidad y re-terminar ambos extremos

ENLACE 3:

Hallazgo: RL-19.2 db (limite 20.1 db)

Causa probable: impendancia inconsistente, posiblemente por cables aplastados, doblados excesivamente

Accion correctiva: Inpeccionar el trayecto del en busca de daños físicos (curvaturas excesivas)

ENLACE 4:

Hallazgo: Atenucion: 24.9 db (limite 21.3 db)

Causa probable: Longitud excesiva del enlace (107 metros supera el máximo estándar de 90 metros)

Accion correctiva:  Instalar un switch intermedio o u repetidor para acortar las distancias

Accion correctiva: